โครงการ Smart CoE Monitoring

ระบบ IoT สำหรับตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมจากห้องต่างๆ ภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CoE) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นระบบ Cloud เพื่อนำไปแสดงผล วิเคราะห์พยากรณ์ล่วงหน้า และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติแบบเรียลไทม์

1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเซ็นเซอร์ (Hardware & Sensor Nodes)

แต่ละห้องจะถูกติดตั้ง Multimodal Board ทำหน้าที่เป็นโหนดสำหรับวัดค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ และส่งข้อมูลไปยัง Sensor Gateway โดยบอร์ดแต่ละตัวสามารถเลือกประกอบเซ็นเซอร์ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ใช้งาน ซึ่งรองรับเซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้:

- DHT22: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

- IR Sensor: เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับวัตถุ

- LDR Sensor: เซ็นเซอร์วัดความสว่างของแสง

- MQ-2: เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซไวไฟและควัน

- Sound Sensor: เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง

- Hall Effect Sensor: เซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็ก

2. โครงสร้างเครือข่ายและเส้นทางการส่งข้อมูล (Network Topology by Floor)

การส่งข้อมูลถูกออกแบบให้เหมาะสมกับข้อจำกัดและลักษณะของแต่ละชั้นในอาคาร ดังนี้:

- ชั้น 2:

  - จุดติดตั้ง: ติดตั้ง Multimodal Board ที่ห้อง R201, Co-Ai และ R200 พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง ESP-CAM ที่ห้อง Co-CoE

  - การส่งข้อมูล: อุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล ESP NOW มารวมกันที่ Sensor Gateway (ตั้งอยู่ที่ห้อง Co-CoE) จากนั้นจะส่งต่อไปยัง Network Gateway โดยเลือกใช้โปรโตคอลที่เหมาะสมตามระยะทาง เช่น BLE, ESP NOW หรือ RF Communication

- ชั้น 3:

  - จุดติดตั้ง: ติดตั้ง Multimodal Board ที่ห้อง AI และห้อง Network

  - การส่งข้อมูล: ข้อมูลของทั้งสองห้องจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล CoAP ซึ่งมีน้ำหนักเบาและเหมาะสมอย่างยิ่งกับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด โดยข้อมูลจะวิ่งไปรวบรวมที่ Sensor Gateway ในห้อง NECTEC

- ชั้น 4 (โครงข่ายเกตเวย์คู่ / Dual Gateway):

  - จุดติดตั้ง: ติดตั้ง Multimodal Board จำนวน 1 ชุด ที่ห้อง Competitive และติดตั้ง Gateway จำนวน 2 ตัวที่ห้อง Hardware

  - การส่งข้อมูล: ชั้นนี้ถูกออกแบบเพื่อความเสถียรของระบบ (Redundancy) โดยบอร์ดจะส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล BLE / HTTP ไปยังเกตเวย์ทั้งสองตัว เพื่อรับประกันว่าข้อมูลจะถูกส่งขึ้น Cloud ได้อย่างแน่นอนแม้มีเกตเวย์ตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง

3. สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ (Cloud Architecture & Data Processing)

โครงการนี้ขับเคลื่อนด้วยบริการบน Microsoft Azure โดยมีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้:

- Azure IoT Hub: ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ต่างๆ

- Azure Stream Analytics: ทำหน้าที่รับสตรีมข้อมูลจาก IoT Hub และกระจายข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยัง 3 เส้นทางหลัก เพื่อประมวลผลต่อ ดังนี้:

  - การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล (Azure SQL DB -> Web Application):

    - ข้อมูลจะถูกส่งไปบันทึกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่ Azure SQL DB

    - จากนั้นข้อมูลในฐานข้อมูลจะถูกดึงไปแสดงผลและใช้งานผ่าน Web Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้

  - การวิเคราะห์ขั้นสูง (Azure Machine Learning -> App Service):

    - ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Azure Machine Learning เพื่อนำไปวิเคราะห์ พยากรณ์ หรือสร้างโมเดลการเรียนรู้

    - ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปให้บริการหรือแสดงผลผ่าน App Service

  - ระบบแจ้งเตือน (Event Hub -> Azure Function -> Email):

    - ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังจะถูกส่งไปยัง Event Hub

    - เมื่อมีข้อมูลเข้ามา จะเกิดการกระตุ้น (Trigger) ให้ Azure Function ทำงาน

    - Azure Function จะรับหน้าที่ประมวลผลและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านทาง Email โดยอัตโนมัติ

- ระบบแจ้งเตือน (Alert System): เมื่อ Event Hub ตรวจพบความผิดปกติ จะส่งคำสั่งไปยัง Azure Function ซึ่งทำงานร่วมกับ Logic App และ Twilio เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติไปยังผู้ใช้งานโดยตรง

4. การสั่งการจากระยะไกล (Downlink Commands)

ผู้ดูแลระบบสามารถส่งคำสั่งจาก Cloud ลงมายังอุปกรณ์ (Downlink) ได้โดยตรง ประกอบด้วยคำสั่งหลัก:

- สั่งถ่ายภาพ: สั่งให้ ESP-CAM ภายในห้องบันทึกและส่งภาพกลับมา

- สั่งรีเซ็ตระบบ: สั่ง Reset Multimodal Board เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่กรณีที่อุปกรณ์มีปัญหา

5. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ถูกสตรีมมาจะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล (Azure SQL Database) โดยมีการออกแบบตารางหลักชื่อ Telemetry เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Time-Series จากเซ็นเซอร์ต่างๆ ภายในอาคาร ดังโครงสร้างต่อไปนี้:

CREATE TABLE Telemetry ( Id BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- รองรับข้อมูลมหาศาล DeviceId VARCHAR(50) NOT NULL, -- ประหยัดพื้นที่ (ถ้าไม่มีภาษาไทย) SensorType VARCHAR(50) NOT NULL, SensorValue FLOAT NOT NULL, QualityStatus TINYINT DEFAULT 1, -- 1 = Good, 0 = Bad/Error CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETUTCDATE() -- ใช้เวลา UTC เสมอ );

คำอธิบายโครงสร้างตาราง (Table Schema):

- Id (BIGINT): กำหนดเป็น Primary Key แบบเพิ่มค่าอัตโนมัติ (IDENTITY) การเลือกใช้ BIGINT จะช่วยให้ระบบสามารถรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ถูกสตรีมมาจากเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร้รอยต่อ

- DeviceId (VARCHAR(50)): รหัสประจำตัวของอุปกรณ์หรือโหนดที่ส่งข้อมูล การใช้ VARCHAR จะช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ดีเยี่ยม เนื่องจากข้อมูลรหัสอุปกรณ์จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข (ไม่มีข้อความภาษาไทย)

- SensorType (VARCHAR(50)): ระบุประเภทของเซ็นเซอร์ที่ส่งค่ามา (เช่น อุณหภูมิจาก DHT22, ระดับแสงจาก LDR Sensor หรือ ก๊าซจาก MQ-2)

- SensorValue (FLOAT): ค่าตัวเลขที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ ซึ่งรองรับข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยม

- QualityStatus (TINYINT): สถานะคุณภาพของข้อมูล โดยมีค่า Default เป็น 1 (Good) หมายถึงข้อมูลปกติ และหากเป็น 0 (Bad/Error) หมายถึงข้อมูลอาจมีความผิดเพี้ยนหรือเซ็นเซอร์ขัดข้อง

- CreatedAt (DATETIME2): วันและเวลาที่ข้อมูลถูกบันทึก โดยตั้งค่า Default เป็น GETUTCDATE() เพื่อบันทึกเวลาเป็นมาตรฐานสากล (UTC) เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์พยากรณ์ล่วงหน้า (Predictive Analytics) ต่อไป